	[image: image1.jpg]



	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

	
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

	
	Наименование изделия:
	Наименование автомобиля:
	Рекомендованная нагрузка на шар*
	Период выпуска
	Рекомендованная нагрузка прицепа  без тормозов/с тормозами**
	Класс ТСУ

( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму /  тяговая )
	Артикул изделия

	
	             Фаркоп
	Tank 300
Тank 400
	75 кг
	2022-
	750 кг / 2500 кг
	4 (160 кг / 500 кг / 2500 кг)
	FA 0300-Е


Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                         

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1
	305.0300 Рама ТСУ
	1

	2
	713.006-01 Сцепной шар
	1

	3
	Кронштейн ТСУ
	1

	4
	Шплинт игольчатый 
	1

	5
	Палец
	1

	6
	Заглушка бампера
	1


	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	
	Комплект крепежа  273.671
	

	7
	Болт М14х1.5х50
	4

	8
	Гайка М27
	1

	9
	Шайба гроверная 14
	4

	10
	Шайба гроверная 27
	1

	11
	Шайба  14
	4

	12
	Винт М6х20
	2


                                 [image: image2.jpg]



3. УСТАНОВКА

1. Снять накладку заднего бампера. ( Для удобства установки рекомендуется снять бампер )

2. Закрепить раму тсу в штатные отверстия , болтами 14х50. (Не затягивать болты!)
3. Примерить заглушку бампера.

4. Затянуть крепеж на раме тсу.

5. Установить заглушку бампера на фаркоп и затянуть винтами М6 (В случае несовпадения отверстия бампера с заглушкой, потребуется отрегулировать положение бампера)
6. Установить сцепной шар 2 в отверстие кронштейна 3 и закрепить его гайкой 8. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

7. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

                                                   [image: image3.jpg]



Примечания. 
За последствия неправильной установки , а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет; 

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм. 

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля. 

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции.        
* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя. 

Дата установки:
                        Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

	ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru ; фаркоп-бизон.рф



