|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная вертикальная нагрузка | Рекомендованная тяговая нагрузка | Другие особенности |
|  | Переднее ТСУ | SsangYong Kyron | 2005- | 540 кг | 3500 кг | FA 0635-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.592 |  |
| 2 | Кронштейн тсу | 2 |
| 3 | Болт М12х40 | 8 |
| 4 | Шайба 12 | 16 |
| 5 | Гайка 12 | 10 |
| 6 |  |  |
| 7 | Шайба гроверная 12 | 16 |
| 8 | Болт 12х130 | 8 |
| 9 | Втулка 21х50 | 8 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.726 Рама ТСУ | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Срезать передний буксирный крюк.

- Установить боковые кронштейны 2-3, далее раму 1, закрепить ее болтами к штатным резьбовым отверстиям в раме а/м.

- Затянуть крепеж.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.