	[image: image1.jpg]



	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

	
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

	
	Наименование изделия:
	Наименование автомобиля:
	Период выпуска
	Рекомендованная нагрузка на шар*
	Максимальная грузоподъемность**
	Класс ТСУ

( mаx разовая нагрузка на шар /вертикальная на раму / тяговая )
	Артикул изделия

	
	Фаркоп (ТСУ)


	UAZ Profi
	2017-

	75 кг
	1210 кг
	4 ( 160 кг / 300 кг /  2000 кг )
	FA 1001-E




Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	
	Комплект крепежа 
	

	9
	Болт М12х40
	8

	10
	Болт М10х40
	4

	11
	Болт М6х16
	1

	12
	Гайка М27
	1

	13
	Гайка М12
	6

	14
	Гайка М10
	4

	15
	Гайка М6
	1

	16
	Шайба гроверная 10
	4

	17
	Шайба гроверная 12
	8

	18
	Шайба гроверная 27
	1

	19
	Шайба  12 увел.
	8

	20
	Шайба  12
	6

	21
	Шайба 10 увел.
	
8

	22
	Шайба 6
	  2


Изделие состоит из следующих элементов:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1
	305.1001 Рама ТСУ
	1

	2
	741.1001  Кронштейн
	1

	3
	741.1001-01  Кронштейн
	1

	4
	305.417-01  Кронштейн-вставка
	1

	5
	713.006-01 Сцепной шар
	1

	6
	747.027 Палец
	1

	7
	Шплинт DIN 11024
	1

	8
	Подрозетник
	1


3. УСТАНОВКА

[image: image2.jpg]



1. Установить кронштейны 2 и 3 к раме автомобиля, закрепив их болтами М12х40 и М10х40.
2. Установить раму 1, закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам 2 и 3.
3. Затянуть весь крепеж.

4. Вставить кронштейн фаркопа 4 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 7.

5. Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 4 и закрепить его гайкой 12.
Примечания. 
За последствия неправильной установки , а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет; 

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм. 

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля,а также смазать их консистентной смазкой. 
Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

ТСУ  UAZ Profi

[image: image3.jpg]


            [image: image4.jpg]



                           Рис.1                                                                          Рис.2

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса груза по данным автопроизводителя.

Дата установки и печать установочного центра:

     ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru; 

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru  фаркоп-бизон.рф


