Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1800 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 100 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар S, не более | - 100 кг |
| Технически допустимая масса тягача T | - 1800 кг |
| Полная масса буксируемого прицепа C, не более | - см. СТС |
| Параметр Dc, не более | - 10,2 кН |
| Масса ТСУ, не более | - 20,5 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|  | Балка ТСУ | - 1 шт. |  |  | Болт М12х45 | - 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фланец левый | - 1 шт. |  |  | Болт М12х50 | - 6 шт. |
|  | Фланец правый | - 1 шт. |  |  | Гайка М10 | - 8 шт. |
|  | Планка закладная | - 4 шт. |  |  | Гайка М12 | - 10 шт. |
|  | Уголок | - 2 шт. |  |  | Шайба ø10 | - 16 шт. |
|  | Пластина | - 8 шт. |  |  | Шайба пружинная ø10 | - 8 шт. |
|  | Планка | - 4 шт. |  |  | Шайба ø12 | - 4 шт. |
|  | Кронштейн правый | - 1 шт. |  |  | Шайба пружинная ø12 | - 14 шт. |
|  | Кронштейн левый | - 1 шт. |  |  | Шайба ø12 (увелич.) | - 4 шт. |
|  | Болт М10х35 | - 8 шт. |  |  | Сертификат | - 1 шт. |
|  | Болт М12х30 | - 6 шт. |  |  | Паспорт | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

-Общая сборка. Соберите центральную балку ТСУ (поз.1) с левым и правым фланцем (поз.2,3) Рис.1., Вид А., используя крепежные болты (поз.11) и закладные планки (поз.4). Крепеж не затягивать.

-Установите боковые кронштейны (поз.8,9) на автомобиль, совместив имеющиеся отверстия в раме автомобиля и просверлив недостающие. Усиливающий уголок (поз.5) и проставочные пластины (поз.6) использовать при необходимости;

-Установите собранную центральную балку ТСУ, используя крепежные элементы (поз.10,14,16,17);

-Выровняйте центральную балку ТСУ с центром а/м и затяните крепеж;

-Окончательную затяжку болтов и гаек производить с моментом:

-резьба М10 – 46Нм, -резьба М12 – 56Нм.

После пробега 1000 км проверить затяжку крепежных элементов.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

РОССИЯ

ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

www.avtos.su

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

под «американский» квадрат (50Х50)

с занижением

AUDI Q7 2007 - г.в.

CHEVROLET Astro до 2005 г.в.

CHEVROLET Full size van 1996 - 2008 г.в.

CHEVROLET Suburban 2000 – 2006 г.в.

CHEVROLET Tahoe 2000 – 2006 г.в.

CHRYSLER Voyager 2001 – 2003 г.в.

DODGE Dakota 2000 – 2004 г.в.

FORD New Ranger 2011- г.в.

GMC Full Size VAN 1996 – 2007 г.в.

GMC Yukon, Yukon XL 2000 – 2006 г.в.

JEEP Liberty 2002 – 2007 г.в.

KIA Bongo 2008 - г.в.

KIA Frontier 2004 - г.в.

MAZDA BT-50 1998 – 2007 г.в.

MITSUBISHI L200 2006 - г.в.

TOYOTA Land Cruiser Prado J120/J150 2002-2009 / 2009 –

LEXUS GX 470 / GX 460 2002-2009 / 2009 -

Код: Z5-02

Руководство по монтажу и эксплуатации