	[image: image1.jpg]



	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

	
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

	
	Наименование изделия:
	Наименование автомобиля:
	Период выпуска
	Рекомендованная нагрузка на шар*
	Рекомендованная нагрузка прицепа  без тормозов/с тормозами**
	Класс ТСУ

( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая )
	Артикул изделия

	
	Фаркоп


	Tank 700
	2024-
	120 кг
	750 кг / 2500 кг
	4 ( 160 кг / 500 кг / 3500 кг )
	FA 0700-E


Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	
	Комплект крепежа  273.401
	

	10
	Винт М6х12
	1

	11
	Болт М12х40
	4

	12
	Болт М14х1.5х40
	6

	13
	Болт М12х1.25х40
	2

	14
	Болт М12х30
	2

	15
	Гайка М12
	4

	16
	Гайка М6
	1

	17
	Шайба гроверная 12
	14

	18
	Шайба  6
	1

	19
	Шайба  12
	18

	20
	Гайка М27
	1


Изделие состоит из следующих элементов:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1
	305.700 Рама фаркопа
	1

	2
	745.700 Кронштейн
	1

	3
	745.700-01 Кронштейн
	1

	4
	745.313 Кронштейн-вставка
	1

	5
	745.282 Гнездо розетки
	1

	6
	Планка проставочная
	2

	7
	Кронштейн центральный
	1

	8
	Палец-фиксатор
	1

	9
	Шар фаркопа
	1


3. УСТАНОВКА

[image: image2.png]



1. Демонтировать задний бампер.
2. Закрепить кронштейны 2 и 3 к раме автомобиля, через проставочные пластины 6, болтами 12, как показано на рисунке 1.
3. Закрепить кронштейн 7 болтами 13, как показано на рисунке 2.
4. Установить раму фаркопа 1 и закрепить ее болтами 11 к кронштейнам 2 и 3. К кронштейну 7 болтами 14. 

5. Затянуть весь крепеж.
Рис.1  [image: image3.jpg]


         Рис.2   [image: image4.jpg]



Примечания. 
За последствия неправильной установки , а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет; 

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм, М14 - 140 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля. 

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

 Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак.


* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.
Дата установки и печать установочного центра

                          Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

	ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; 
Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru  фаркоп-бизон.рф



