	[image: image1.jpg]



	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

	
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

	
	Наименование изделия:
	Наименование автомобиля:
	Период выпуска
	Рекомендованная нагрузка на шар*
	Рекомендованная нагрузка прицепа  без тормозов/с тормозами**
	Класс ТСУ

( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая )
	Артикул изделия

	
	Фаркоп


	SsangYong Stavic Korando Turismo Rodius
	2004-н.в.
	50 кг
	750 кг / 2500 кг
	4 ( 160 кг / 400 кг / 2600 кг )
	FA 0380-E


Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	
	Комплект крепежа  273.390
	

	10
	Болт М10х35
	6

	11
	Болт М12х40
	4

	12
	Гайка М12
	2

	13
	Гайка М27
	1

	14
	Шайба гроверная 10
	6

	15
	Шайба гроверная 12
	4

	16
	Шайба гроверная 27
	1

	17
	Шайба  8
	2

	18
	Шайба  10
	6

	19
	Шайба  12
	6

	20
	Болт М8
	2


Изделие состоит из следующих элементов:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1
	305.380 Рама фаркопа
	1

	2
	745.380 Кронштейн
	1

	3
	745.380-01 Кронштейн
	1

	4
	707.390 Закладные М10
	2

	5
	305.417 Кронштейн-Вставка
	1

	6
	747.027 Палец-фиксатор
	1

	7
	745.282 Гнездо розетки
	1

	8
	713-006 Шар сцепной
	1

	9
	Шплинт DIN 11024
	1


3. УСТАНОВКА

[image: image2.png]



1. Снять задний бампер.

2. Сделать вырез согласно приведенным размерам на рисунке.

3. Закрепить кронштейны 2-3 к штатным резьбовым отверстиям. 

4. Установить раму фаркопа (1) и закрепить ее болтами М12х40 (11) к кронштейнам (2 и 3). 

5. Затянуть весь крепеж.

Примечание: Инструкция прописана для установки тсу на а/м SsangYong Stavic. На модели Korando и Rodius процесс установки может отличаться. 

За последствия неправильной установки , а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет; 

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм. 

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля. 

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм
                                                  [image: image3.jpg]



                                                  [image: image4.jpg]



                                     [image: image5.png]17,5

10

25 m

2,5m

10





* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

  Дата установки:

                          Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

	ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; 
Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru  фаркоп-бизон.рф



