|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | кузов | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ (mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Suzuki Jimny IV | 2018- | 3 двери | 50 кг | 350 кг / 450 кг | 4 ( 130 кг / 300 кг / 1800 кг ) | FA 0350-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.364 |  |
| 9 | Закладная М12 | 2 |
| 10 | Втулка 48 мм | 2 |
| 11 | Втулка 15 мм | 1 |
| 12 | Болт М12х40 | 8 |
| 13 | Болт М10х100 | 2 |
| 14 | Винт М6 | 1 |
| 15 | Гайка М27 | 1 |
| 16 | Гайка М12 | 2 |
| 17 | Гайка М10 | 2 |
| 18 | Гайка М6 | 1 |
| 19 | Шайба М12 | 10 |
| 20 | Шайба М10 увеличенная | 4 |
| 21 | Шайба М6 | 1 |
| 22 | Шайба гроверная М12 | 8 |
| 23 | Шайба гроверная М10 | 2 |
| 24 | Шайба гроверная М27 | 1 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.350 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.350 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.350-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | 305.417-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 5 | Шар сцепной | 1 |
| 6 | Палец-фиксатор | 1 |
| 7 | Подрозетник | 1 |
| 8 | Шплинт игольчатый Din 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять  бампер.

- Закрепить кронштейны (2,3) при помощи закладных М12 (9) к раме а/м болтами М12х40.

- Установить втулки 48 мм  (10) внутри рамы автомобиля и втулку 15 мм (11) между буксировочной проушиной справа и рамой автомобиля при помощи болтов М10х100.

- Установить раму (1) и закрепить ее болтами и гайками М12 к кронштейнам  (2,3).

- Затянуть весь крепеж.

- Установить подрозетник (7).

- Вставить кронштейн фаркопа (4) в раму (1), зафиксировав его пальцем (6) и шплинтом (8).

- Установить шар фаркопа (5) в отверстие кронштейна (4) и закрепить его гайкой М27 (15) .

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии

Усилия затяжки болтов  М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: