ПАСПОРТ

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО N-11

(модификация N-11aN)

Модификация N-11aN тягово-сцепного устройства (далее ТСУ) N-11 предназначена для шарнирной сцепки легкового автомобиля NISSAN Patrol модели 2004 г. с буксируемым прицепом.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.096-84, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-52116522-05. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Тип соединения	шаровой

  - Диаметр сцепного шара, мм.	50

  - Вертикальная статическая нагрузка на шар, 
не более, кг .	75

  - Максимальная масса буксируемого прицепа согласно испытаниям, кг	2000

- Внимание! Максимальную допустимую нагрузку на автомобиль уточняйте у дилера.

  - Масса ТСУ, кг.	21±10%

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Штанга	1 шт.

- Крюк	1 шт.

- Опора левая	1 шт.

- Опора правая	1 шт.

- Подрозетник	1 шт.

- Пластина установочная 1	2 шт.

- Пластина установочная 2	2 шт.

- Платик 1	2 шт.

- Платик 2	2 шт.

- Болт М12х1.25х45	10 шт.

- Болт М16х110	2 шт.

- Гайка М12х1.25	2 шт.

- Гайка М16 с/к	2 шт.

- Шайба 12	10 шт.

- Шайба ст. 12	2 шт.

- Шайба 16	2 шт.

- Колпачок защитный	1 шт.

- Комплект электрики	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

- Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

- Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

- При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

- Для сохранения декоративных свойств изделия рекомендуется содержать в чистоте внешние элементы ТСУ. Налет, образующийся при недостаточном уходе за нержавеющими элементами не является коррозией и легко удаляется с помощью чистящих средств для нержавеющей стали.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «БАЛТ-ЭКСПРЕСС» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

- Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером на ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ТСУ изготовлено ООО «БАЛТ-ЭКСПРЕСС» в соответствии с технической документацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

ТСУ имеет сертификат соответствия.

Комплектовщик:	Сборщик:

Дата приемки ОТК	 Штамп ОТК

Серийный номер ТСУ:

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи	 Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ